附件1

湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用和限制禁止使用目录（第一批）推广应用部分

| 序号 | 技术名称 | 相关标准 | 适用范围 | 技术咨询服务单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：模塑聚苯板EPS板、石墨EPS板） （燃烧性能：B1级） | 应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。 | 外墙外保温系统 | 湖南大学 |
| 2 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：聚氨酯PU板） （燃烧性能：B1级） | 应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。 | 外墙外保温系统 | 湖南大学 |
| 3 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） | 应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。 | 外墙外保温系统 | 湖南大学 |
| 4 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（模塑聚苯板EPS板、石墨EPS板，燃烧性能：B1级） | 应符合《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019的相关要求。 | 外墙外保温系统 | 湖南大学 |
| 5 | 外墙内保温复合板系统（面板：纸面石膏板、无石棉硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板；保温层：石墨聚苯板） （燃烧性能：B1级） | 应符合《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011、《外墙内保温复合板系统》GB/T 30593-2014的相关要求。 | 外墙内保温系统 | 湖南大学 |
| 6 | 陶粒混凝土小型空心砌块 | 应符合《陶粒混凝土保温砌块与陶粒混凝土保温砖建筑技术规程》DBJ43/T340-2019的相关要求。 | 外墙自保温系统（非承重墙，容重≤1000kg/m3 | 长沙理工大学 |
| 7 | 蒸压加气混凝土墙板 | 应符合《蒸压加气混凝土板》GB15762-2008的相关要求。 | 外墙自保温系统 | 长沙理工大学 |
| 8 | 聚苯乙烯填充芯模 （燃烧性能：B1级） | 应符合《现浇混凝土空心楼盖用填充体》JC/T952-2014的相关要求。 | 楼板保温 | 湖南大学 |
| 9 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2012 、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010的相关要求。 | 屋面保温 | 湖南大学 |
| 10 | 55及以上系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （窗K≤2.7、玻璃（6Low-E+12A+6）mm） | 应符合《铝合金门窗》GB/T8487-2008的相关要求。 | 外窗 | 湖南大学 |
| 11 | 内置百叶中空玻璃制品 | 应符合《内置百叶中空玻璃制品》JG/T255-2009的相关标准要求。 | 外窗及遮阳 | 湖南大学 |

注：以上技术均应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003和《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/T202的要求。