附件2

| 序号 | 产品技术名称 | 说明 | 使用范围 | 技术咨询服务单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机保温板（发泡水泥板）外墙内保温系统 | 65%节能设计标准实施后，该材料用于外墙内保温由于设计厚度太厚占用室内面积，且强度低、吸水率大、节能效果较差，导致业主铲除保温材料，造成大量的建筑垃圾，劳民伤财。 | 限制使用，保温层40mm及以下厚度允许使用 | 湖南大学 |
| 2 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湘建科〔2016〕118号文件已经禁止使用无机轻集料保温砂浆， 无机轻集料保温砂浆“鱼目混珠”，以次充好用于建筑外墙的保温施工中，会造成严重的外墙质量问题（墙面空鼓、脱落等现象）。 | 限制使用，热桥卷边及厨房、卫生间允许使用。 | 湖南大学 |
| 3 | 泡沫玻璃外墙外保温系统 | 在本省的工程应用刚刚开始，未经耐久性检验，且该系统脆性大，易开裂，开裂后有剥落风险，存在安全隐患。 | 限制使用，建筑檐口24m以下允许使用 | 湖南大学 |
| 4 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 | 不符合我省气候特点且存在安全隐患。 | 禁止使用 | 湖南大学 |
| 5 | 无龙骨和防护面板的岩棉、玻璃棉制品内保温系统 | 不符合标准且对人体健康存在隐患。（岩棉、玻璃棉制品的内保温系统暂无薄抹灰内保温做法） | 禁止使用 | 湖南大学 |
| 6 | B2级可燃保温材料 | 可燃类保温材料引燃后可持续燃烧导致火焰快速蔓延，根据有关规定，在本省的民用和工业建筑中禁止使用。 | 禁止使用 | 湖南大学 |

湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用和限制禁止使用目录（第一批）限制禁止使用部分